# UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. TRANSFERÊNCIA – 2o semestre letivo de 2009 e 1o semestre letivo de 2010. ## CURSO de ENGENHARIA QUÍMICA - Gabarito. ### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO - Verifique se este caderno contém: PROVA DE REDAÇÃO – com uma proposta; PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – com questões discursivas, totalizando dez pontos. - Se este caderno não contiver integralmente o descrito no item anterior, notifique imediatamente ao fiscal. - No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, preencha o campo respectivo com seu nome. - Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para o cálculo e o desenho, portar material que sirva para consulta nem equipamento destinado à comunicação. - Na avaliação do desenvolvimento das questões será considerado somente o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nos espaços apropriados. - O tempo disponível para realizar as provas é de quatro horas. - Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado poderá invalidar sua prova. - Certifique-se de ter assinado a lista de presença. - Colabore com o fiscal, caso este o convide a comprovar sua identidade por impressão digital. - Você deverá permanecer no local de realização das provas por, no mínimo, noventa minutos. #### AGUARDE O AVISO PARA O INÍCIO DA PROVA. # RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO.

| # RESERVADO AOS AVALIADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REDAÇÃO |  |  | rubrica: ___________ |
| C. ESPECÍFICOS |  |  | rubrica: ___________ |

# Prova de Conhecimentos Específicos

1a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Uma solução aquosa 0,50 molar de ácido sulfúrico entra em uma unidade com uma vazão de 1,25 m3 /min. A densidade relativa da solução é de 1,03.

Calcule:

- a concentração mássica do H2SO4 em Kg/m3;

- a vazão mássica de H2SO4 em Kg/s;

- a fração mássica de H2SO4.

Dados: Ms=32 Kg/Kmol, Mo=16 Kg/Kmol, Mh=1Kg/Kmol.

Cálculos e respostas: - MH2SO4 = [2+32+4(16)] Kg/Kmol = 98 Kg/Kmol CH2SO4 = 0,5 mol H2SO4/. H2SO4 = H2SO4 = 49 Kg/m3 b) 1,0 Kg/s c) solução = 1,03 0,048

2a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Balanceie as seguintes reações químicas:

a) Ca3(PO4)2(s)  +  SiO2(s)  +  C(s)    CaSiO3(s)  +  CO(g)  +  P4(s)

b) Fe2P(s)  +  S(s)  P4S10(s)  +  FeS(s)

c) LaC2(s) + H2O()  La(OH)3(s) + C2H2(g) + H2(g)

d) FeCl2  + (NH4)3PO4(aq)  Fe3(PO4)2(s) + NH4Cl(aq)

e) C8H10N4O2(s) + O2(g)   CO2(g) + H2O() + N2(g)

Cálculos e respostas: a) Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C  3CaSiO3 + 5CO + ½ P4 b) 4Fe2P + 18S  P4S10 + 8FeS c) LaC2 + 3H2O  La(OH)3 + C2H2 + H2 d) 3FeCl2 + 2(NH4)3PO4  Fe3(PO4)2 + 6NH4Cl e) 2C8H10N4O2 + 19O2  16CO2 + 10H2O + 4N2

3a QUESTÃO: (1,0 ponto)

O carboneto de cálcio, CaC2, reage com água para formar hidróxido de cálcio e o gás inflamável acetileno.

- Escreva a equação química balanceada da reação.

- Qual é o reagente limitante quando 200 g de água reagem com 200 g de carboneto de cálcio?

- Qual a massa de acetileno produzida para a conversão de 100 % do reagente limitante?

- Qual a massa que restou do reagente em excesso, depois de completada a reação?

- Qual a percentagem do reagente em excesso?

- Se a conversão fosse de 50%, qual a massa de hidróxido de cálcio formado?

Dados:

Cálculos e respostas: a) CaC2(s) + 2H2O()  Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) b) CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 64 g 36g = [40 + 2(12)] g/mol = 64 g/mol = (2 + 16) g/mol = 18 g/mol O CaC2 é o reagente limitante. c) CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 64 36 74 26 200 x y z = [40 + 2(17)] g/mol = 74 g/mol = [2(12) + 2] g/mol = 26 g/mol Cálculos e respostas; Resposta: Foram produzidas 81,25 g (C2H2). d) H2O convertida = 112,5 g H2O entrou = 200,0 g H2O sobrou = 87,5 g Resposta: Restaram 87,5 g H2O. e) % H2O em excesso f) CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 64 36 74 26 0,5(200) x y z Resposta: Foram formadas 115,6 g de Ca(OH)2.

4a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Calcule a entalpia padrão da reação   a 298,15 K para a seguinte reação:

4 NH3(g)  +  5O2(g)   4 NO(g)  +  6 H2O(g)

Dados: Entalpia padrão de formação de cada substância

| Substância | NH3(g) | O2(g) | NO(g) | H2O(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔHfo (kJ/mol) | 46,191 | 0 | 90,374 | 241,826 |

Cálculos e respostas: Para cada mol do reagente NH3, teremos:

5a QUESTÃO: (1,0ponto)

Uma certa mistura gasosa, com massa total de 10g, compõe-se de 7 g de metano,  1 g de etano e 2 g de nitrogênio.

- Calcule as pressões parciais desses gases quando a pressão total é de 1 atm.

- Qual o volume total em litros que a mistura ocuparia a uma pressão de 10 atm e temperatura ambiente, 298,15 K?

Dados: MC = 12 g/mol, MH = 1 g/mol, MN = 14 g/mol

Constante universal dos gases, R = 0,082

Cálculos e respostas: Metano = CH4 MCH4 = (12 + 4) g/mol = 16 g/mol Etano = C2H6 MC2H6 = [2(12) + 6] g/mol = 30 g/mol Nitrogênio = N2 MN2 = 2 x 14 g/mol = 28 g/mol Cálculo das frações molares (xi) ntotal = (0,438 + 0,033 + 0,071) mol = 0,542 mol

6a QUESTÃO: (1,5 ponto)

Considere a função f  definida por .

Determine:

- o domínio f.

- .

- A derivada de f.

Cálculos e resposta: x2 + + + 0 + + x – 3 – – – – 0 + x + 3 – – 0 + + + x + 3 – – 0 + + + x + 4 – 0 + + + + +  –  – 0 – 0 + a) com x ≠ -3 e x ≠ -4 D=(−∞,−4)∪[3,+∞)∪0 b) c) f ’(x)  lnf(x)= .

7a QUESTÃO: (1,5 ponto)

Calcule.

Cálculos e respostas: I = = 2x = 3 tg  → tg  = 2x/3 e sec  = 1/34x2+9 x = 4x2 + 9 = 9 tg2  + 9 = 9 (1 + tg2 ) = 9 sec2  I = Cálculo de u = sec   du = sec  tg  d  d = sec2  d   v = tg  = sec  tg  - = sec  tg  - Cálculos e respostas : Voltando,

8a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Resolva a equação .

Cálculos e respostas: F=Mdx+ϕ(y)=x33−x2y+ϕ(y) ∂F∂y=−x2+ϕ'(y)=−x2−y2−1⇒ϕ'(y)=−y2−1⇒ϕ(y)=−y33−y F=x33−x2y−y33−y⇒x3−y3−3x2y−3y=C é a solução da equação.

9a QUESTÃO: (1,0 ponto)

Considere a matriz A =. Determine, se possível:

- sua inversa.

- seus autovalores.

Cálculos e respostas: A = det A = 66-+ 48 + 48 – 40 – 176 – 216 = 324  0 logo A admite inversa. A =  A-1 = A-1 = b) Auto valores de A . det (A - I) = 0  det 0  3  272 + 180  324 = 0 1 = 3, 2 = 6, 3 = 18